新能源发电大学生主题创新区

创新项目发布

一、主题创新区介绍

“新能源发电大学生主题创新区”为电气工程、电子工程、自动化、机电一体化等相关专业本科生提供科创训练场地、实验仪器设备及基本实验材料。将结合国家发展规划开设“新能源发电及电能变换”、“第三代半导体器件应用”及“先进电驱动应用”等相关主题的创新训练专题。采用专职科创指导教师与行业专家联合指导的模式，引导启发大学生培养创新意识，激发创新精神，培养大学生的独立研究能力和创新能力，探索创新型人才培养模式，培养高质量本科人才。

2016年被评为“优秀主题创新区”

2021年被评为“示范主题创新区”

因人才培养成效显著，2022年获评“南京航空航天大学教学成果

一等奖”（“多元融合，资源强铸，成效导向—电气类大学生主题

创新区一流人才培养模式探索与实践”）。

本学年结合国家及省部级基金课题、大飞机项目、民机专项、航空航天科研院所及企业合作需求推出系列大创训练项目。欢迎大家积极参与，双向选择。项目详情如下（请大家积极主动与指导教师联系，各位指导教师详细情况列于附表1、附表2）：

二、课题介绍

| 课题1 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 卜飞飞 |
| 项目名称： | 航空航天永磁直驱伺服电机系统复杂扰动抑制技术研究 |
| 项目来源： | 国防企业合作项目 |
| 项目简介： | 伺服系统在众多领域中有大量应用，航空航天等国防武器装备领域更是如此。传统伺服系统为适应不同的负载驱动需求，常采用“电机+减速机”的方式来进行机械传动匹配。然而机械传动机构的存在，导致电机与负载之间存在传动误差、控制精度难以保证，很难满足国防武器装备领域高精度伺服驱动要求，而且还存在体积重量大、可靠性低、安装维护困难等问题。为克服此问题，直驱伺服技术应运而生。 直驱技术突破了传统机械传动机构在速度，精度和使用寿命上的瓶颈，具有传统机械传动无法比的优越性。永磁直驱伺服电机系统在航空航天船舶等国防装备应用前景广阔，已成为高性能伺服装备的一个重要发展方向。由于电机与负载直接相连，各类转矩脉动会不经衰减直接传递给电机，严重制约着永磁直驱伺服电机系统的运行性能和控制精度。如何对电机运行过程中多来源的非线性转矩扰动进行抑制是永磁直驱伺服应用技术研究的热点。 本项目针对永磁直驱伺服电机系统复杂扰动抑制技术开展研究，分析电机运行过程中不同扰动的表现形式，探索高性能转矩脉动抑制控制策略。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电、电机学等相关课程，团队中的组成成员有一定软硬件及仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题2 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 卜飞飞 |
| 项目名称： | 航空双绕感应发电机交直流集成发电系统控制技术研究 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金项目 |
| 项目简介： | 多电飞机技术是航空科技发展的一项全新技术。而要实现飞机多电化，一个首要要求就是扩大电源系统容量、提高电源系统性能。大型飞机用电量大，负载种类多，更是如此。从现有的研究来看，兼顾变频交流和高压直流两种供电体制优势的混合电源系统是大型飞机电源系统的重要发展方向之一。 航空发电机系统是飞机电源系统的核心，也是电能产生的源头，其电能输出形式很大程度上会影响飞机电源系统的供电体制及总体架构。 为满足大型飞机交直流混合供电需求，并简化电源系统结构，提高电源系统性能，本项目研究一种交直流集成供电的新型航空感应发电机系统，重点研究新型感应发电机交直流集成发电系统的控制技术。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电、电力电子技术等相关课程，团队中的组成成员有一定软硬件及仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题3 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 卜飞飞，陈文明 |
| 项目名称： | 永磁电机驱动系统高性能电流控制技术研究 |
| 项目来源： | 企业合作项目 |
| 项目简介： | 在双碳目标“碳达峰，碳中和”的背景下，国家对于新能源汽车产业的高质量发展更加重视。永磁同步电机(PMSM)因其效率高、功率因数高等一系列优点被广泛用作于新能源汽车驱动电机。矢量控制作为一种借鉴直流电机控制方式的算法，常被应用在PMSM驱动控制系统中，其本质是通过对定子三相电流进行解耦，分别控制解耦分量从而使交流电机具有类似直流电机的控制性能。在控制过程中对电流解耦分量大小的不同分配会对永磁同步电机的性能、损耗等一系列指标产生影响。 本课题针对表贴式永磁同步电机的矢量控制算法下的电流控制技术展开研究，通过Matlab/Simulink软件搭建永磁同步电机控制系统仿真模型，并完成理论分析与仿真验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电、电力电子技术等相关课程，团队中的组成成员有一定软硬件及仿真基础 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题4 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 陈杰，秦海鸿 |
| 项目名称： | 准单级式高频软开关RDCX变换器 |
| 项目来源： | 国防企业合作项目 |
| 项目简介： | 近年来，工业制造技术和电力电子技术迅速崛起，采用电力驱动代替传统驱动的多电/全电飞机已经成为民用航空器的未来发展方向。其中二次电源负责将主电源的电能转换为其他形式的电能，供给机载设备使用，对于不同供电方式有直流变换器、静止变流器、变压整流器等。 本项目针对高频高效率直流变换器展开研究。以LLC为代表的谐振型隔离变换器，其可以在较宽的负载范围内实现原边开关管的零电压开通和副边同步整流管的零电流关断，具有良好的软开关特性。但谐振变换器一般是通过改变开关频率调整电压的，在进行宽范围调压时，该种类变换器的频率变化范围较宽，而变换器的变压器一般仅针对谐振频率设计，故而在远离设计点的时候变换器的效率较低。如果通过分为两级电路，两级电路分别实现电压调整和电气隔离功能，每一级电路都可以实现较好的优化，且易于实施。然而，此时电路的两级都流过全部的输出功率，这导致整机的效率较低。为了解决两级架构效率较低的问题，开始提出了准单级架构。在准单级架构中，仅有部分功率流过调压电路，故相较两级架构，该方案有望得到更高的效率。针对升压场合，以原边并联、副边串联的结构为基础，从高效率的角度出发，优化设计拓扑结构及参数，通过仿真对原理进行验证，并计划搭建一台1kW的原理样机验证性能。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电等课程，最好熟悉电力电子技术。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）要求良好的文献阅读能力和自学习惯，电路理解起来较为复杂，但是目前技术较为成熟，该项目对理解能力和动手能力也提出了较高的要求 |

| 课题6 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 陈杰，秦海鸿 |
| 项目名称： | 基于GaN的Dual-Buck逆变器研究 |
| 项目来源： | 2022年GaN Systems杯第八届高校电力电子应用设计大赛 |
| 项目简介： | 在新能源发电系统中，单相逆变器广泛的应用在低功率等级(1-10KW)的工业以及民用设备中，其中包括光伏逆变器，燃料电池系统等。对于商业光伏逆变器在上述应用中，效率通常高达96%~99%，但功率密度通常低于10~15W/in3。功率密度受到使用硅(Si)器件下低开关频率的限制。而使用宽禁带器件，如SiC MOSFET和GaN HEMT，能够使单相逆变器工作在高开关频率下，这将会大大减小磁性元件的体积，从而可以提高单相逆变器的功率密度。 有学者提出对称结构的Dual-buck全桥电路。并用实验证明，使用GaN作为开关器件，应用对称结构的Dual-buck全桥电路在高频下实现ZVS的方案，可以在保证足够低漏电流的前提下，实现极高的效率和功率密度。 Dual-buck电路其独特的对称结构有利于消除回路的共模噪声，有助于减小EMI滤波器的体积，由于开关器件的减少，相对于其他逆变电路，通态损耗得以减少，这时候想要进一步提高效率，就需要考虑采用软开关技术来减少电路中的开关损耗，提高电路的效率，同样软开关技术也有利于改善EMI问题。 因此本项目以Dual-buck电路为研究对象，深入分析电路工作原理，研究相应的控制策略。进行GaN器件的高频化应用研究，利用软开关技术提高逆变器效率。研制出一台额定功率400W的高开关频率、高效率的实验样机。 |
| 学生要求： | - 已修（或自学）电路、模电、数电等课程，最好熟悉电力电子技术。 - 要求良好的文献阅读能力和自学习惯，电路理解起来较为复杂，但是目前技术较为成熟，该项目对理解能力和动手能力也提出了较高的要求。 - 鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 |

| 课题6 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿，赵亚俊 |
| 项目名称： | 数字控制直流电动机调速电路设计与制作 |
| 项目来源： | 企业合作研究项目 |
| 项目简介： | 在直流电动机工作过程中，工作人员需要对直流电动机转速进行控制。设计一个控制直流电动机转速的电路，该电路应满足如下要求： - 利用AT89S51单片机控制直流电动机按一定转速旋转； - 利用ADC0809与AT89S51单片机构建数字电路，实时控制直流电动机转速。 本次设计以ADC0809构成的模数转换电路和AT89S51构成的单片机电路为核心，通过设计模拟电压输入电路、模数转换电路、单片机电路、电动机驱动电路等模块最终实现直流电动机转速控制功能。 要求制作电路板，完成实物制作。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电课程。 （2）鼓励电气、电子、控制、测试等不同专业方向学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题7 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿，陈文明 |
| 项目名称： | PCB寄生参数对氮化镓器件开关过程影响研究 |
| 项目来源： | 宽禁带电力电子器件国家重点实验室开放基金项目 |
| 项目简介： | 氮化镓（Gallium Nitride，GaN）器件是近年来兴起的一种功率半导体器件，它在抗辐射、高频、高温、大功率和大规模集成等方面具备传统半导体材料所不可替代的优点。GaN器件的导通电阻较低、寄生电容较小和无反向恢复损耗等特性能够满足现在变换器对与高效率和高功率密度的设计。而开关速度快带来的负面影响是会产生非常高的电压变化率和电流变化率，在电路中的寄生电感和寄生电容作用下，会产生误开通和振荡等问题，导致器件过压过流而损坏。 因此本课题将针对电路中各个寄生参数对开关波形产生影响的机理进行分析与研究，针对这些寄生参数，给出相应的优化和抑制策略，并通过仿真验证优化抑制策略的可行性和有效性。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电力电子技术等课程，团队中的组成成员有一定软硬件及仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与）。 |

| 课题8 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿 |
| 项目名称： | GaN基三相逆变器输出电压非线性问题研究与分析 |
| 项目来源： | 宽禁带电力电子器件国家重点实验室开放基金项目 |
| 项目简介： | 永磁同步电机(以下简称PMSM)在功率密度、效率、可靠性等方面具有明显的优势，在新能源汽车驱动、机械臂控制等各行业应用广泛。PMSM驱动系统主要采用电压源型逆变器，其调制技术主要采用空间矢量脉宽调制。在实际应用中，为了防止逆变器桥臂直通，在开关切换时需加入长度大于开关切换时间的延时，即为死区时间。逆变器非线性因素包括死区时间和GaN功率器件的开通/关断延时、管压降、寄生电容等，会导致逆变器的输出电压产生误差，引起电机三相电流畸变，造成转矩脉动，影响电机控制系统的稳定运行。因此，为了提高电机系统的定性和控制性能，必须对其驱动系统中的逆变器非线性问题进行研究与分析。 本课题将针对GaN基三相逆变器的输出电压畸变问题展开研究与分析，分析由器件特性所引起的逆变器输出电压畸变问题，建立电压畸变的数学模型，并从死区时间、器件特性等多方面对产生畸变的原因进行定理分析，并通过仿真验证理论分析与所建数学模型的正确性。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电力电子技术等课程，团队中的组成成员有一定软硬件及仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与）。 |

| 课题9 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿 |
| 项目名称： | 基于SiC 器件的两电平电机驱动器损耗建模分析 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金项目 |
| 项目简介： | 两电平电机驱动器广泛应用在自动化、航空航天等领域，沿着智能化、高功率密度、高可靠性的发展趋势快速发展。功率开关器件作为电机驱动器的核心部件，其性能直接影响了系统的运行效果。基于碳化硅（SiC）材料的功率器件具有优良的开关特性，因此其在开关过程中的损耗与传统Si功率器件有着较大差异。 损耗分析和建模能够为高效率电机驱动器设计提供理论依据和指导，通过对两电平电机驱动器的损耗进行深入分析和建模，可以更好地理解其工作原理和性能特性，从而找出影响效率的关键因素，并通过优化设计参数来降低损耗，提高电机驱动控制系统整体效率。 因此本课题将针对SiC基两电平电机驱动器的损耗分析与建模展开研究，对两电平电机驱动器的工作原理进行详细的理论分析，分析驱动器工作中的各部分损耗，并建立损耗数学模型。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电力电子技术等课程。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二学生为主（大一学生也可承担）。 |

| 课题10 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿 |
| 项目名称： | 基于SiC基电机驱动器的RLC滤波器优化设计 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金项目 |
| 项目简介： | 由于空间限制，多电飞机中的部分电机与逆变器安装位置有一定距离，中间会通过长电缆线连接在一起。电机和驱动器使用长线缆连接时，SiC器件高dv/dt产生的反射波对电机绕组保护提出了更为苛刻的要求。由于长线缆的分布特性，PWM脉冲由逆变器端传至电机端时，电机的端电压会出现过冲并产生振荡，这种现象被称为电压反射。电压反射容易破坏电机绝缘，同时，脉冲波通过电机上的寄生电容产生共模电流，在转轴上形成轴电流，缩短电机轴承寿命。 增设RLC滤波器是常用的电压反射抑制方法，串联滤波器后，PWM输出脉冲的上升速率变慢，高频分量减少，电缆对电压反射的影响程度降低，从而达到抑制电压反射的目的。但滤波器会在电机驱动系统中增加额外的体积、重量，且滤波器自身也会带来一定的功率损耗，因此需要对滤波器进行优化设计。 本课题将针对SiC基电机驱动器的过电压产生机理进行分析与研究，综合考虑RLC滤波器成本、体积、损耗与电机驱动器工作效率，得出RLC滤波器优化设计方法，并通过相关硬件实现所提方法，在对应的电机驱动器中进行验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电、电力电子技术等相关课程，团队中的组成成员有一定软硬件及仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大三学生为主。 |

| 课题11 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿 |
| 项目名称： | 基于SVPWM的永磁同步电机矢量控制技术仿真研究 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金项目 |
| 项目简介： | 永磁同步电机因其体积小、效率高等优点，在我国工业生产、国防军事等领域有广阔的应用前景。SVPWM控制策略是依据逆变器空间电压（电流）矢量切换来控制电机驱动器的控制策略，其采用逆变器空间电压矢量的切换以获得准圆形旋转磁场，使得永磁同步电机获得较好的控制性能，因电压利用率高、转矩脉动小等优点在PMSM驱动控制系统中有广泛的应用。 本课题针对SVPWM矢量控制技术进行研究分析，利用Matlab/Simulink软件搭建永磁同步电机控制系统仿真模型，并完成仿真分析与验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电机学等课程，最好熟悉电机控制技术及具有软件仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题12 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 陈文明，秦海鸿 |
| 项目名称： | 基于SiC MOSFET的PCB寄生电感参数优化设计 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金项目 |
| 项目简介： | 碳化硅（Silicon Carbide，SiC）作为新型宽禁带材料具有更加优越的特性，受到了越来越广泛的应用和发展。以SiC MOSFET为代表的宽禁带半导体功率器件的禁带宽度、击穿电场、最大允许结温和电子迁移率都明显较高，极间电容、反向恢复电荷、开关损耗大幅下降。这些特性显著提高了功率器件的效率和功率密度，使得宽禁带半导体器件更适合于高频高速应用场景，然而高频高速的应用场景下，宽禁带器件具有较大电流变化率di/dt 和电压变化率dv/dt，对PCB电路中的寄生电感参数更加敏感，因此对PCB电路的设计提出了更高的要求。 因此本课题将针对PCB中的主要寄生电感参数对SiC MOSFET开关特性的影响机理进行分析，针对性提出PCB功率回路和驱动回路寄生电感参数优化设计方法，减小寄生电感参数的影响，进而充分发挥器件的性能优势，并通过仿真分析进行验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电力电子技术等课程，团队中的组成成员有一定PCB设计基础，自学Q3D有限元分析软件。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大三学生为主。 |

| 课题13 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 陈文明，秦海鸿 |
| 项目名称： | 四开关Buck-Boost变换器四模式控制策略研究 |
| 项目来源： | 国防企业合作项目 |
| 项目简介： | 由于可再生能源系统和储能系统的输出电压范围比较宽，且随着特定的工作条件发生波动，变换器的输入电压范围经常和输出电压范围发生重叠，四开关Buck-Boost变换器凭借宽输入范围、输入输出极性相同、开关管电压应力低及无源元件少等优点，被广泛用于可再生能源发电系统和储能系统。 为了提高功率传输效率，该变换器一般使用传统两模式控制方法，由于开关管占空比死区时间的影响、驱动电路和开关管的开通和关断延迟的影响等，在Boost 模式和 Buck 模式进行切换时，就会产生运行死区，导致直流增益不连续，变换器的输出电压不稳定。 因此本课题将针对传统两模式控制方式下的控制死区产生机理进行分析与研究，通过引入新的控制模式的方法，研究四模式控制策略，并对其切换边界进行研究，进而有效消除控制死区，实现变换器直流增益输出的连续性，提升变换器输出的稳定性，并在Saber或Matlab simulink中搭建系统仿真模型进行分析验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电力电子技术等课程，学习并熟练掌握Saber和Matlab simulink等电力电子系统仿真软件。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大三学生为主。 |

| 课题14 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 陈文明，秦海鸿 |
| 项目名称： | 四开关Buck-Boost变换器损耗分析与建模 |
| 项目来源： | 国防企业合作项目 |
| 项目简介： | 由于可再生能源系统和储能系统的输出电压范围比较宽，且随着特定的工作条件发生波动，变换器的输入电压范围经常和输出电压范围发生重叠，四开关Buck-Boost变换器凭借宽输入范围、输入输出极性相同、开关管电压应力低及无源元件少等优点，被广泛用于可再生能源发电系统和储能系统。 损耗分析和建模为高效率变换器设计提供理论依据和指导，通过对四开关Buck-Boost变换器的损耗进行深入分析和建模，可以更好地理解其工作原理和性能特性，从而找出影响效率的关键因素，并通过优化设计参数来降低损耗，提高变换器的整体效率。 因此本课题将针对四开关Buck-Boost变换器的损耗分析与建模展开研究，对四开关Buck-Boost变换器的工作原理进行详细的理论分析，分析变换器工作中的各部分损耗，并建立损耗数学模型。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电力电子技术等课程。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二学生为主。 |

| 课题15 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿，陈文明 |
| 项目名称： | 基于GaN HEMT的全桥逆变电路损耗分析 |
| 项目来源： | 宽禁带电力电子器件国家重点实验室开放基金项目 |
| 项目简介： | 微型光伏逆变器是模块化（户用型）光伏应用关键核心设备之一。相比传统的集中式或组串式光伏并网逆变器，微型光伏逆变器具有如下诸多优势：1）安装、使用简单灵活。2）规 模易调整。3）低压交流系统。4）系统结构紧凑，可靠性高。5）避免了单点故障。6）易市场化推广。 本课题重点针对基于GaN HEMT的全桥逆变电路的损耗进行建模并分析。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电课程，团队中的组成成员需要对GaN HEMT的全桥逆变电路有一定了解。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题16 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿，赵亚俊 |
| 项目名称： | IGO60R042D1单管驱动原理分析及设计研究 |
| 项目来源： | 宽禁带电力电子器件国家重点实验室开放基金项目 |
| 项目简介： | IGO60R042D1是Infineon生产的一款电压等级为600V的GaN HEMT。氮化镓（Gallium Nitride，GaN）材料作为目前最受关注的宽禁带半导体材料之一，被人们称为继Si材料和GaAs材料之后的第三代半导体材料，在电力电子器件制造方面具有广阔的发展前景。以GaN材料为代表的宽禁带半导体功率器件具有更高的电压等级、更快的开关速度、更高的工作结温以及更低的开关损耗。 驱动电路作为连接控制电路和功率开关器件的桥梁，是影响功率开关器件实际特性的重要因素，由于GaN器件具有开关速度较快，栅源阈值电压较低、栅源最大电压范围较窄等特点，GaN器件驱动电路的设计也面临着更高的要求。 因此本课题将针对 GaN HEMT的特性、驱动电路设计展开研究，研究GaN HEMT 的器件结构和工作特性，建立Matlab模型，研究IGO60R042D1器件驱动电路的设计方案。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电等课程，团队中的组成成员有一定MATLAB基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二学生为主（大一也可参与）。 |

| 课题17 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 赵亚俊，秦海鸿 |
| 项目名称： | C3M0015065D单管驱动电路原理分析及设计研究 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金项目 |
| 项目简介： | C3M0015065D是Wolfspeed生产的一款电压等级为650V的SiC MOSFET。碳化硅(silicon carbide，SiC)MOSFET具有开关速度快、高阻断电压、导通电阻小和热导率高等特点，在汽车电子、电机驱动、太阳能等高压专业应用领域逐步得到应用。但在 SiC MOSFET 的应用中，开关瞬态的高 di/dt、dv/dt 与电路的寄生参数相互作用引起的开关振荡问题严重影响器件及系统的可靠性，此外 SiC MOSFET 与传统的Si MOSFET相比，安全阈值很小，驱动电路的一个电压尖峰很可能就会击穿栅源极之间的氧化层，这些问题对驱动电路的设计提出了更高的要求。 因此本课题将针对 SiC MOSFET的特性、驱动电路设计展开研究，研究SiC MOSFET 的器件结构和工作特性，建立SiC MOSFET模型，研究SiC MOSFET器件驱动电路的设计方案。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电力电子技术等课程，团队中的组成成员有一定MATLAB基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二学生为主（大一也可参与）。 |

| 课题18 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿 |
| 项目名称： | 数控直流恒流源电路 |
| 项目来源： | 企业合作研究项目 |
| 项目简介： | 在某些生产场合，需要设定恒定电流，保证系统运行的稳定性。设计一个恒流电源电路，该电路应满足如下要求： - 通过按键控制电路输出的恒定电流值，按下ADD键，电源电路输出电流值增加；按下DEC键，电源电路输出电流值减小。 - 设置6个挡位的电流输出值，最小电流为5.28mA，最大电流为340mA。 本次设计以74LS193构成的数控电路为核心，通过设计整流滤波初步稳压电路、数控电路、数模转换电路、数控恒流源电路等模块最终实现输出恒定电流功能。 要求制作电路板，完成实物制作。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电课程。 （2）鼓励电气、电子、控制、测试等不同专业方向学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题19 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿 |
| 项目名称： | 数字电位器在AD转换中的应用电路设计与制作 |
| 项目来源： | 企业合作研究项目 |
| 项目简介： | 在AD转换中，数字电位器的应用使输入模拟量更加精确。设计一个应用电路，该电路应通过数字电位器提供0~5V的模拟电压，经AD转换为数字量，显示在数码管上。 本次设计以MCP41050T-E/SN数字电位器构成的模拟电压输入电路为核心，通过设计模拟电压输入电路、AD转换电路、单片机电路、数码管显示电路等模块最终使AD转换后输出的数字量更准确。 要求制作电路板，完成实物制作。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电课程。 （2）鼓励电气、电子、控制、测试等不同专业方向学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题20 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿，陈文明 |
| 项目名称： | 双闪车灯电路设计与制作 |
| 项目来源： | 企业合作研究项目 |
| 项目简介： | 在汽车发生故障的情况下，双闪车灯能够提醒其他车辆与行人注意避让。设计一个双闪车灯电路，该电路能够使两个LED灯交替闪烁，构成双闪车灯。 本次设计以NE555为核心，构成自激多谐振荡电路，通过设计直流稳压电源电路、自激多谐振荡电路等模块最终实现双闪功能。 要求制作电路板，完成实物制作。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电课程。 （2）鼓励电气、电子、控制、测试等不同专业方向学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题21 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿，陈文明 |
| 项目名称： | 汽车电压监视电路设计与制作 |
| 项目来源： | 企业合作研究项目 |
| 项目简介： | 在汽车行驶过程中，驾驶员需要知晓汽车供电电压是否正常。设计一个汽车电压监视电路，该电路能够监视供电电压是否维持在合理的范围内，若超出这个范围，便通过LED灯实现报警，通知驾驶员。 本次设计以LM324电压比较器为核心，通过设计电压比较电路、LED驱动电路等模块最终实现汽车电压监视功能。 要求制作电路板，完成实物制作。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电课程。 （2）鼓励电气、电子、控制、测试等不同专业方向学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题22 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿，陈文明 |
| 项目名称： | 汽车自动亮灯保持电路设计与制作 |
| 项目来源： | 企业合作研究项目 |
| 项目简介： | 在汽车停止过程中，汽车自动亮灯能为驾驶员和乘客提供极大方便。设计一个汽车自动亮灯保持电路，该电路能够实现：当汽车停车时，车灯自动亮灯；当车灯关闭时，车灯延时亮一段时间，然后熄灭。 本次设计以与发动机转速成正比的脉冲模拟汽车速度作为输入，通过设计频率电压转换电路、电压比较、自动亮灯及车灯延时等模块，最终实现汽车停车自动亮灯保持功能。 要求制作电路板，完成实物制作。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电课程。 （2）鼓励电气、电子、控制、测试等不同专业方向学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题23 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 秦海鸿，赵亚俊 |
| 项目名称： | 汽车车灯延时电路设计与制作 |
| 项目来源： | 企业合作研究项目 |
| 项目简介： | 在汽车停止过程中，汽车车灯延时能为驾驶员和乘客提供极大方便。设计一个汽车车灯延时电路，该电路能够实现：通过开关控制灯的亮灭，但在断开开关后，车灯可以延时熄灭。 本次设计以NE555为核心，通过构成人工启动单稳态时基电路，以实现车灯延时功能。车灯与继电器串联，而NE555通过控制继电器开合，控制灯的亮灭。 要求制作电路板，完成实物制作。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电课程。 （2）鼓励电气、电子、控制、测试等不同专业方向学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大一、大二学生为主。 |

| 课题24 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 王世山，沈湛（东南大学），孙红艳 |
| 项目名称： | 磁集成技术的原理及其在分数匝变压器中的应用 |
| 项目来源： | 江苏省自然科学基金，企业合作 |
| 项目简介： | 随着人们对小型化设备的需求不断提升，导致电源转换器的效率和小型化的趋势快速发展，例如计算机、通信服务器和云计算应用，磁集成技术是解决这些问题的重要手段。在这些应用设备中，往往涉及到高压转换成低压的情形，并且设备的功率也在不断提高，这就要求了电源转换器必须具备低压大电流的特点。LLC谐振变换器因其软开关特性，非常适合应用在高频环境，体积虽然减小了，但随着频率的增加，相应地也增加了开关损耗和涡流损耗。所以，对其磁性元器件的优化设计甚至对相关磁性集成显得至关重要。本项目以LLC变换器系统中变压器和电感器为研究对象，以降低磁性元件损耗提升效率为目标，提出一种“分数匝平面型磁性元件集成”的概念，探索该类磁性元件的工作机理，研究这些元件集成化设计的基本原理，提出一些可行的设计原则；通过理论与实验的对比，验证该类磁性元件集成化的可行性。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电、电磁场等课程。 （2）鼓励高低、跨学院联合组队，队内共同学习、分工协作。 |

| 课题25 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 王世山，沈湛（东南大学），刘军（杭州钱江电气） |
| 项目名称： | 大型电力变压器的设计及其电磁特性研究 |
| 项目来源： | 江苏省自然科学基金，企业合作 |
| 项目简介： | 电力变压器是电力系统中主要设备，所占容量是电机的（5-8）倍。因此，目前中国从事变压器的设计、制造、运营的人员远多于电机的相关人员。然而，作为南航所有专业没有专门一门“变压器”的课程，基本原理散落在《电路》、《电工学》、《电机学》相关课程中。在此背景下，依托大学生科创活动，深入了解变压器的原理，依托相关企业学习变压器的设计方法，对学生塑造工程理念具有非常重要的作用。 本项目依托杭州钱江电气技术有限公司的大型变压器制造基地，学习变压器工作原理、在电力系统中的作用、变压器的制造过程，学会电力变压器相关设计流程。通过科创活动，学生基本能够根据技术指标设计出变压器的结构，并采用有限元软件ANSYS进行仿真验证。 通过现场参观交流，学生学会融入产业界，学会与工程师进行专业沟通，学会在公开场合展示自己的学术成果。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电磁场等课程。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）可以适合大二学生申报。 |

| 课题26 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 王宇 |
| 项目名称： | 基于旋转综合矢量脉振高频电压注入的永磁磁通切换电机无位置传感器技术 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金 |
| 项目简介： | 为保证永磁磁通切换电机(FSPMM)传动系统高性能运行，需安装位置传感器以测量实时转子位置及速度，但位置传感器成本高、体积大且易受到工作环境的影响。因此，研究FSPMM的无位置传感器控制技术对于实现电机系统高集成度、高功率密度和轻量化运行具有十分重要的意义。国内外提出了诸多无位置传感器算法，传统脉振高频电压注入法的辨识位置中存在着固有的六次谐波，而改进的逆二倍频坐标算法，转速波动较大。本项目对基于旋转综合矢量脉振高频电压注入的无位置传感器算法进行研究，提高转子位置辨识的精度并减小转速的波动。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电机、自动控制及电力电子课程，团队成员有一定的仿真软件及数字控制器使用基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与）。 |

| 课题27 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 王宇 |
| 项目名称： | 双三相永磁电机逆二倍频同步坐标高频注入的位置估计方法 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金 |
| 项目简介： | 多相电机具有低转矩脉动、高可靠性及低压大功率输出等优点，因此，在船舶电力推进、机车动力牵引和航空电力作动等系统有广阔的应用前景。对于相移180度的双三相永磁电机，其控制器相比于三相永磁电机额外增加了一套三相功率电路，同时也需要机械式位置传感器获取转子位置信息，但是位置传感器的安装和使用会提高成本。因此，研究双三相永磁电机的无位置传感器控制技术具有十分重要的实际意义。本项目对基于逆二倍频同步坐标高频注入的双三相永磁电机无位置传感器算法进行研究，改进传统逆二倍频坐标算法中转矩谐波含量丰富、转速波动较大的缺点。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电机、自动控制及电力电子课程，团队成员有一定的仿真软件及数字控制器使用基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与）。 |

| 课题28 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 魏佳丹 |
| 项目名称： | 航空三级式同步电机发电调压技术研究 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 项目简介： | 多电/全电飞机将飞机二次能源统一为电能，能源清洁且利用率高，是未来先进飞机发展的趋势，其供电系统的核心为大功率集成化起动/发电一体化系统。航空三级式同步电机作为一种能实现起动/发电双功能的电机，具有发电技术成熟、过载能力强的优势，在航空变频交流和高压直流起动发电系统中具有重要的应用价值。因此，本项目针对航空三级式同步电机，开展发电调压控制技术研究，并构建系统仿真模型进行验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电机学、模电、数电等课程，能够使用C语言进行程序编写。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题29 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 魏佳丹 |
| 项目名称： | 电动汽车开绕组永磁电机单相集成充电系统研究 |
| 项目来源： | 江苏省自然科学基金资助项目 |
| 项目简介： | 随着新能源汽车的发展，纯电或混合插电汽车越来越普及，但电车充电依旧受限于大型充电桩，而传统的车载分立式充电机在电车运行过程中属于冗余器件，利用率低。为提高充电便利性和充电机效率，基于车载电机驱动系统研制车载集成充电系统可以有效解决传统分立式充电机存在的问题。但在充电过程中复用永磁电机定子绕组作为滤波电感往往会造成电机产生电磁转矩，导致不必要的转子震动或电磁噪声。因此，本项目针对开绕组永磁同步电机驱动系统，开展电动汽车集成充电系统拓扑结构研究，分析其充电过程中存在的脉振电磁转矩，并设计相应控制策略消除其影响，最终通过搭建系统仿真模型和实验平台进行方案验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电机学、模电、电力电子等课程，能够使用matlab进行电路仿真。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题30 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 魏佳丹 |
| 项目名称： | 电流源型变换器在双凸极电机驱动/充电集成化系统中的应用研究 |
| 项目来源： | 江苏省自然科学基金资助项目 |
| 项目简介： | 电励磁双凸极电机具有成本低、可靠性高、调速性能良好的优势，其发展和应用愈发成熟，在电动汽车领域展现出广阔的应用的前景。宽禁带半导体和超导材料的突破性发展为电流源型变换器注入新的生机与活力，凭借其安全性高、适合中大功率应用的优势，已经成为近年来电能变换领域的研究热点。该项目将电流源型变换器应用至电励磁双凸极电机驱动电动汽车系统中，进一步对系统进行重构、复用，研究电流源型驱动/充电集成化系统及其控制策略，通过搭建仿真模型对集成化系统及其控制进行验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电机学、模电、数电等课程，能够使用C语言进行程序编写。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主。 |

| 课题31 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 魏佳丹 |
| 项目名称： | 航空三级式同步电机低速阶段无位置传感器起动控制研究 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 项目简介： | 航空三级式同步电机作为一种能实现起动/发电双功能的电机，发电调压技术成熟，已被广泛应用于航空领域中。采用无位置传感器技术可以有效提高系统的性能，不仅可以减小系统的体积、重量，提高系统的功率密度，而且可以有效规避传统机械位置传感器在恶劣的环境下失效的风险，提高整体系统的可靠性。其中，零低速阶段的转子位置估计是无位置传感器技术的难点，具有重要工程意义与实用价值。因此，本项目针对航空三级式同步电机，开展低速阶段的无位置传感器起动控制研究。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电机学、模电、数电等课程，能够使用C语言进行程序编写。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题32 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 魏佳丹 |
| 项目名称： | 开绕组永磁同步电机容错控制方法研究 |
| 项目来源： | 航空科学基金资助项目 |
| 项目简介： | 随着永磁同步电机在电动汽车等领域的广泛应用，开绕组永磁电机开始显现出在大功率、调速范围、容错性等方面的明显优势，同时开绕组电机双逆变器供电形式的驱动系统的可靠性、安全性逐渐受到重视，在出现故障后如何实现系统稳定运行具有很大的实际意义。因此，本项目针对开绕组永磁同步电机，开展逆变器桥臂开路故障情况下的电机容错控制技术研究，并构建系统仿真模型，进行验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、电机学、模电、数电、电力电子学等课程，能够使用C语言、Verilog语言进行程序编写。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题33 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 张方华 |
| 项目名称： | 开关电源中变压器绕组结构分析与优化设计 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 项目简介： | 随着开关电源工作频率的提高，电磁干扰（EMI）现象日趋严重，变压器作为共模（CM）噪声传输的路径，对变压器结构及其寄生参数的分析对于电磁噪声的抑制有着重要意义。开关电源中变压器的应用使得原/副边电路得到了有效的隔离。但是变压器自身绕组与绕组之间的寄生电容却为共模噪声的传导提供了路径。传统的变压器两电容模型、三电容模型在低频率区段能够做到模型的准确可靠，但是高频区域，由于绕组电势分布不均匀、磁芯磁导率非线性等影响，该模型很难准确反映实际情况。有必要进一步精细化变压器模型。理想模型中，一个绕组的电势由高电位端向低电位端线性降低，每两匝线圈之间电压相等，寄生电容模型分析简单。但实际上绕组的电势分布很难保证线性分布，且原因复杂。因此，为了更好的指导精细化模型建立，有必要对绕组的电势分布进行分析与测量。在本研究中，通过对变压器绕组排布的设计，到寄生参数的提取、测试，充分学习变压器模型的构造方法与原理，认识到高频率范围内理想模型的不足以及模型的精细化过程，学习变压器、PCB设计，并通过对比多种方案的可行性与优缺点，设计出变压器绕组电势分布的提取、验证方法。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）模电、数电课程及电力电子，团队中的组成成员有一定PCB设计基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题34 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 张方华 |
| 项目名称： | 印制板寄生参数对同步整流Buck变换器损耗的影响研究 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 项目简介： | 同步整流Buck是一种结构简单的非隔离降压型拓扑。为了满足高功率密度的需求，电压等级和工作频率在不断提高，并且多层PCB以及平面磁性器件技术也得到了广泛的应用。多层PCB结构具有较多的层数，且层间距离较小，会产生很大的PCB寄生电容，该电容在高频同步整流Buck中导致的额外损耗已经不容忽视。该部分损耗不仅降低了电源的整体效率，对散热条件提出了更高的要求，并且因为寄生电容造成的电流尖峰甚至会对器件的可靠性产生影响。因此，为了更好的对DC-DC电源进行优化设计，首先需要对同步整流Buck的理论损耗进行精确分析和计算，通过实验验证理论损耗和实际损耗的差异；然后通过有限元软件和阻抗分析仪准确提取PCB线路和平面电感的寄生电容，研究寄生电容对同步整流Buck损耗影响的机理，从而对线路以及平面电感进行布局优化，并通过寄生参数提取和实验来验证优化结果的有效性。本研究将针对性的研究PCB寄生电容对同步整流Buck损耗的影响，为多层PCB的布局和平面电感的设计提供重要的参考价值。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）模电、数电课程及电力电子，团队中的组成成员有一定PCB设计基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题35 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 张方华 |
| 项目名称： | 基于氮化镓器件的多电平逆变器分析与设计 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 项目简介： | 第三代半导体GaN器件相较于Si器件具有更低的导通电阻和更快的开关速度，但是其耐压等级限制了其在高压领域的应用。而多电平的拓扑结构可以用低耐压的器件实现高电压大功率输出。相较于两电平逆变器，多电平逆变器在输出电压THD、开关管电压应力、等效开关频率、dv/dt、滤波器体积和重量等方面具有明显的优势。目前常见的多电平逆变器拓扑主要分为：二极管钳位型、飞跨电容型和级联型三种。其中级联型采用独立直流电源，所需器件最少，易于控制，系统可靠性高，而二极管钳位型、飞跨电容型拓扑随着电平数增加所需钳位电容或二极管也大大增加，且控制上也更加复杂。因此本研究将针对GaN器件设计级联型的多电平逆变器参数和结构，并通过仿真验证其控制策略，以拓宽GaN器件的电压应用范围，实现更高的功率密度。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）模电、数电课程及电力电子，团队中的组成成员有一定PCB设计基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大一学生为主（大三也可参与）。 |

| 课题36 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 王涛 |
| 项目名称： | 基于直流变压器的海上永磁风电并网技术 |
| 项目来源： | 企业合作项目 |
| 项目简介： | 目前海上风电多采用高压直流并网，电能需经历“整流-逆变-交流升压-整流-直流输电-逆变”多个环节，系统复杂、效率较低。随着电力电子技术的发展，直流变压器技术越发成熟，可直接对直流电进行较高增益的升压，据此实现“整流-直流升压-直流输电-逆变”的简化并网方式，节约建设成本、简化并网控制。为实现此新型结构，本项目首先研究高增益直流变压器拓扑结构与控制策略，研究风电机组、直流变压器、受端逆变器的协调控制技术，并分析风速变化、电网扰动等情况下直流电压的稳定性。 |
| 学生要求： | - 已修（或自学）电路、电机学、电力电子等课程，团队中有学生较熟悉Simulink或PSCAD等电力系统仿真软件。 - 团队成员以大二、大三学生为主。 - 鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 |

| 课题37 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 王涛 |
| 项目名称： | 光储一体移动电站 |
| 项目来源： | 企业合作项目 |
| 项目简介： | 近年来，光伏发电作为重要的可再生能源发电技术取得了快速发展。本项目聚焦于研究并设计一种高效率，高稳定的小型太阳能板DC/DC变换器。 由于光伏电池的输出阻抗受环境因素的影响，因此，如果能通过控制方法实现对负载阻抗的实时调节，并使其跟踪光伏电池的输出阻抗，就可以实现光伏电池的最大功率点跟踪（MPPT），因此还需要电池组件用于调节与稳定最终的负载功率。但光伏组件与地面形成高强度负电压，其形成的电位差将导致发电效率衰减，即PID效应。PID直接危害是大量电荷聚集在电池片表面，使电池表面钝化效果恶化，从而导致电池片的填充因子、开路电压、短路电流降低，致使光伏组件整体输出功率衰减。本项目从光伏组件电气性质的方向出发，让学生学习并尝试减弱PID效应。 本项目以光伏组件PID效应为拓展，重点针对光伏组件最大功率跟踪进行研究并完成实物制作，基本要求如下： - 实现太阳能接入时的最大功率跟踪（MPPT）; - 光伏电池向负载供电的同时为电池组充电; - 光伏电池和电池组同时为负载供电; - 太阳能单独给负载供电。 |
| 学生要求： | - 已修（或自学）电路、模电、数电课程，成员有一定的PCB设计基础。 - 团队成员以大一、大二学生为主。 - 鼓励电气、电子信息等不同专业方向学生联合组队。 |

| 课题38 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 王涛 |
| 项目名称： | 大容量、低开关频率永磁同步电机模型预测控制 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金联合基金项目 |
| 项目简介： | 大容量永磁同步电机在风力发电、轨道交通、矿用设备等场合广泛使用，在开关损耗约束下，大容量永磁同步电机通常采用较低的开关频率，逆变器载波频率与电机基波频率间比值（载波比）较低，控制延时较长，造成电流畸变、转矩脉动大、振动噪声、d-q轴解耦困难等问题，当载波比低到一定程度时，系统可能出现稳定性问题。因此，必须研究低开关频率永磁同步电机的高性能控制技术。 模型预测控制是一种新兴的高性能控制算法，通过预测被控对象的未来状态，将控制问题转化为滚动优化问题，动态性能十分优秀，且便于处理延时、约束等非线性问题。本项目首先构建大容量、低开关频率永磁同步电机模型预测控制器，分析系统控制延时的产生机理和负面影响，研究控制延时的补偿方式，评估模型预测控制与常规PI矢量控制间的性能差异。 |
| 学生要求： | - 已修（或自学）电路、电机学、电力电子等课程，团队中有学生较熟悉MATLAB/Simulink。 - 团队成员以大二、大三学生为主。 - 鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 |

| 课题39 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 陈乾宏 |
| 项目名称： | 非接触滑环供电系统的拓扑结构研究 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金项目 |
| 项目简介： | 导电滑环是实现机电旋转设备电能可靠传递的关键和核心部件。传统的接触式滑环存在机械磨损，是限制系统可靠性及维护性的薄弱环节。非接触滑环因其免维护、高可靠的优点已成为高寒、高海拔地区无人值守雷达所急需的供电装备，为此本项目面向无人值守雷达供电设备，基于使用无线电能传输技术的非接触滑环装置，对非接触滑环供电系统的拓扑结构以及参数优化设计技术展开研究。 与常规松耦合非接触变压器不同，非接触滑环中非接触变压器的耦合系数较高、且存在相对运动，使得系统中谐波含量相对较大，并会引入附加转矩脉动。 本项目将结合非接触滑环系统的特色，对比研究不同拓扑架构的控制特性、能效特性以及经济性能，并通过仿真或实验验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电等相关课程，有一定的电力电子技术自学能力，团队中的组成成员有一定软硬件及仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与） |

| 课题40 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 陈乾宏 |
| 项目名称： | 非接触滑环旋转变压器绕组品质因数的优化技术 |
| 项目来源： | 国家自然科学基金项目 |
| 项目简介： | 导电滑环是实现机电旋转设备电能可靠传递的关键和核心部件。传统的接触式滑环存在机械磨损，是限制系统可靠性及维护性的薄弱环节。非接触滑环因其免维护、高可靠的优点已成为高寒、高海拔地区无人值守雷达所急需的供电装备，为此本项目面向无人值守雷达供电设备，基于使用无线电能传输技术的非接触滑环装置，对非接触滑环供电系统的拓扑结构以及参数优化设计技术展开研究。 非接触滑环中旋转变压器的原副边绕组分离、耦合系数较低，绕组交流等效电阻较大，同时，必不可少的金属屏蔽结构还会引入附加损耗。以上因素导致旋转变压器中绕组的品质因数较低。 本项目将结合非接触滑环中旋转变压器的结构特点，研究不同绕组布置方案的磁场分布规律、绕组交流等效电阻以及品质因数特性，并通过仿真或实验验证。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、数电等相关课程，有一定的电磁场基础，团队中的组成成员有一定软硬件及仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大二、大三学生为主（大一也可参与了解） |
| 课题41 |  |
| 指导教师： | 赵亚俊 |
| 项目名称： | 基于三相耦合电感的双极性PWM整流器分析与设计 |
| 项目来源： | 航空科学基金项目 |
| 项目简介： | 双极性PWM整流电源是通过特定的整流拓扑向负载侧提供双极性直流电压的供电装置，其具备输出电压等级多、可靠性高等优势，在地面电网以及航空电源系统中均得到了广泛应用。目前，常见的双极性PWM整流电源主要有级联型PWM整流拓扑以及基于电压平衡器的双极性PWM整流拓扑。 近年来，研究学者们提出了一种基于三相耦合电感的双极性PWM整流拓扑，其拥有拓扑结构简单、功率器件少以及高可靠性等优势。 本项目将针对基于三相耦合电感的双极性PWM整流拓扑，分析该拓扑的基本工作原理，设计三相耦合电感的结构与参数，并通过仿真验证其控制策略。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、电力电子技术等相关课程，团队中的组成成员有一定的仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大三大二学生为主（大一也可参与）。 |

| 课题42 |  |
| --- | --- |
| 指导教师： | 赵亚俊 |
| 项目名称： | 航空变频交流电源系统的双通道互联拓扑设计 |
| 项目来源： | 国防企业合作项目 |
| 项目简介： | 航空变频交流电源是指由航空发动机直接驱动变频主发电机输出频率变化、幅值固定的三相交流电源，其无需恒频交流电源的恒速传动装置或电力电子变换器，简化了飞机主电源，提升了电源系统的效率。 然而，由于飞机多台发动机之间的转速差异，各变频发电机通道对应的电频率并不相等，因而电源系统中的变频交流母线无法直接并联，目前仅采用了汇流条断路器进行备份互联的方案。该互联方案的优势在于结构简单、可靠，主发电机间的功率流互相隔离、控制简单，但本质上并未构建发电机之间的功率流通路，无法实现功率流的调度与控制。 本项目将针对多电飞机的变频交流电源系统，分析变频交流电源双通道互联的基本条件，探索适用于航空变频交流电源双通道互联的变换器拓扑，并通过仿真验证该拓扑的可行性。 |
| 学生要求： | （1）已修（或自学）电路、模电、电力电子技术等相关课程，有一定的航空供电系统基础，团队中的组成成员有一定的仿真基础。 （2）鼓励高年级学生和低年级学生联合组队，队内共同学习、分工协作。 （3）团队成员以大三、大二学生为主。 |

三、报名组队事宜

- 遴选时间：报名截止时间为2024年1月30日，根据报名情况，主题创新区将组织遴选评审工作；

- 遴选原则：组员综合能力、初步研究设想；

- 组员数量：每组不超过5人【建议3-4人】；

- 组员比例：每组至少1人为自动化学院本科学生，其余组员可为其他学院本科生同学，鼓励专业交叉；

- 重要提示：每组限选第一、第二志愿选题各一项，多组选择相同题目将进行PK择优；

- 新能源发电大学生主题创新区相关场地日常管理及培训等事宜协调负责人：

将军路校区：秦海鸿（13951772239）（微信同号）

天目湖校区：卜飞飞（15850575485）（微信同号）

7. 在主题创新区进行科创课题初步训练后，将组织选拔评审，申报2024年度大学生创新训练项目，立项后给予经费资助。

（南京航空航天大学大学生创新创业管理系统网址：met.nuaa.edu.cn/cxxl）

| 教师队伍情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职称 | 照片 | 科研与教学概况 |
| 卜飞飞 | 副教授 |  | IEEE 高级会员，英国诺丁汉大学国家公派访问学者，主要从事新能源发电，航空电源、伺服驱动等相关研究；主持国家自然科学基金项目2项、中国博士后科学基金项目2项，工信部民机专项课题1项，科技部国际合作交流项目1项等多项国家和省部级项目，主持航空航天等国防院所及企业合作项目多项；发表40余篇学术论文，其中SCI收录论文20多篇（SCI一区10多篇），ESI高被引论文1篇，综述论文3篇；申请发明专利30多项，其中已授权近20项，2项已转化应用；获国防科学技术进步三等奖、中国航空学会科学技术二等奖、中国机械工业科学技术二等奖各1项，江苏省高等学校科学技术研究成果三等奖，获南京航空航天大学教学创新二等奖1项，获 IEEE Trans. Power Electronics杰出审稿人，《中国电机工程学报》优秀审稿人；入选江苏省“双创计划”（双创博士科技副总）；担任本领域权威SCI期刊IEEE Trans. Energy Conversion、IET Renewable Power Generation副主编，担任IEEE Trans. Industrial Electronics、IEEE Trans. Power Electronics、《中国电机工程学报》、《电工技术学报》等重要期刊审稿专家，国家自然科学基金项目通讯评审专家、以及ICEMS 2016、ECCE-Asia 2020国际会议分会场主席；指导学生多次获批国家级及省级科创项目并获得优秀结题，指导学生获江苏省优秀本科毕设论文二等奖、中国研究生数学建模三等奖、南京航空航天大学优秀硕士论文奖等奖项；参与编写创新创业类教材《电力电子变换器实用设计与分析》，牵头负责建立江苏省企业研究生工作站1项、大学生实习基地1个。 |
| 陈杰 | 副教授 |  | 主持国家自然科学基金2项、江苏省自然科学基金1项，江苏省产学研前瞻性联合研究项目1项，中国博士后科学基金2项，教育部博士点基金1项，主持多项校企联合研究项目。参与国家重点基础研究发展计划（973）项目和国家搞技术研究发展计划（863）1项。发表50余篇技术论文，授权专利10项。 2016-2018任自动化学院电气工程系教学主任，2019年-至今，担任电气工程系党支部书记。获校级教学成果奖一等奖1次，获得南京航空航天大学教学优秀二等奖2次。担任中国电源学会编辑工作委员会秘书长；IEEE Member，IEEE Industrial Society Member； IEEE Trans. Industrial Electronics、IEEE Trans. Power Electronics、IET Power Electronics，中国电机工程学报审稿专家。 |
| 陈乾宏 | 教授 |  | 教授/博导，主要研究方向包括：1)无线电能传输技术；2)高功率密度电能变换技术；3)磁集成技术；4)电力电子变换中的磁传感技术； 5)航空航天电源系统；6)基于三维堆叠封装技术的微功率系统 发表论文近200篇，授权发明专利50余项, 获教育部自然科学一等奖1项，省部级二等奖1项、三等奖2项，电源学会科技进步二等奖1项，入选电气与电子工程领域2022年度全球2%顶尖科学家（斯坦福大学发布）。担任IEEE—PE, IE，中国电机工程学报等期刊审稿人，是中国电气工程大典磁技术篇副主编，中国电工技术学会无线电能传输技术专委会委员，中国电源学会磁性元件专委会副主任委员。主持五十余项目研发，其中包括两项国际合作项目，多项航空航天用功率变换器研究项目。从事过十余款型号用服役电源和某大科学装置用极低噪声供电电源的研发，是我国大功率无线输电产业联盟主要发起人之一，和中兴通讯有限公司合作完成了国内第一条电动大巴无线充电商业运营线路；为某上市公司开发完成自动分拣系统用动态非接触供电系统. 指导学生参加科创竞赛活动，并多次取得优秀成绩。其中，在2012、2014年指导学生获得“天宫杯”研究生创新竞赛一等奖，2021年指导研究生获得首届华为中国大学生电力电子创新大赛二等奖。也因此，被评为校第五届“良师益友——我最喜爱的导师”。 |
| 陈文明 | 实验师 |  | 担任电气工程系实验教学主任。电气工程及自动化国家级实验教学示范中心工程指导实验师，负责电力系统、电力电子与电力传动本科生及研究生实验指导和相关竞赛支撑工作。参与南京航空航天大学“实验室品质提升工程建设项目”及多项企业合作研制项目。在新能源发电主题创新区担任工程实验指导教师和企业导师联系人。 |
| 秦海鸿 | 副教授 |  | IEEE Member，中国宇航学会高级会员，中国电工技术学会高级会员，中国电源学会高级会员，美国马里兰大学高级访问学者，英国诺丁汉大学国家公派访问学者，江苏省“创新创业岗”特聘专家，长期从事航空航天、军事装备用电源及电机驱动系统，以及第三代半导体器件应用研究与开发工作。近年来参与及承担国家自然科学基金重点项目、教育部博士点基金、宽禁带电力电子器件国家重点实验室开放基金、台达科教基金重点项目、航空航天等国防科研院所及企业合作项目等多项课题研究任务；承担省级重点及教育部产学合作协同育人教学改革项目10余项；发表学术论文90余篇，申请发明专利30多项，其中已授权22项，3项已转化应用；出版专著《多电飞机的电气系统》、《碳化硅电力电子器件原理与应用》、《氮化镓电力电子器件原理与应用》、《宽禁带器件驱动电路原理分析与设计》、《混合励磁电机的结构与原理》，主编教材《电力电子变换器的实用分析与设计》、《宽禁带电力电子器件原理与应用》、《现代交流调试技术》，参编教材《航空电机学》、《电机设计及实例》。2012-2015期间任自动化学院电气工程系教学主任，2013-至今担任南京航空航天大学“新能源发电大学生示范主题创新区”负责人、全国大学生电子竞赛指导教师，“宽禁带器件应用研究室“负责人；获得江苏省微课竞赛二等奖1项、国防科学技术奖二等奖1项、机械工业科学技术二等奖1项、江苏省高等学校科学技术研究成果三等奖1项、南京航空航天大学“本科教学建设先锋”荣誉称号、南京航空航天大学校级教学成果一等奖3项、南京航空航天大学教学创新一等奖1项、教学优秀二等奖2项、“高等学校自制实验教学仪器设备评选及优秀作品展示”优秀奖1项、自动化学院优秀共产党员、自动化学院优秀班主任等荣誉；担任中国电工技术学会微特电机专业委员会委员；南京开关厂有限公司技术顾问，南京晟芯半导体有限公司技术顾问、广东中科如铁技术有限公司技术顾问，IEEE Transactions on Power Electronics、《中国电机工程学报》、《南京航空航天大学学报》、《电源学报》等本专业重要期刊审稿专家，国家自然科学基金项目通讯评审专家、教育部学位论文通讯评议专家、江苏省研究生学位论文抽检评审专家、《特种电源电池电机与核心元器件国产化优选目录》评审专家、《中国SiC半导体研究与产业大全》编辑指导委员会成员以及CPESE2021国际会议技术委员会委员、分会场主席；指导学生多次获批国家级及省级科创项目并获得优秀结题，指导学生获电力与能源系统工程国际学术会议最佳论文奖、亚洲宽禁带功率器件及应用会议最佳演讲奖、南航研究生国际学术会议最佳论文奖、全国仿真创新应用大赛一等奖、江苏省电子设计竞赛一等奖。 |
| 王世山 | 副教授 |  | 研究方向为电力电子系统电磁兼容、电气设备的计算机仿真计算，主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、航空科学基金、台达重点基金共8项，发表80余篇技术论文，授权专利20多项。2005年以来，每年担任大学生科创指导工作，学生多项获国家级科创项目资助，发表论文多篇，撰写专利若干项；2018年学生获工信部优秀科创团队，导师获本科生科创优秀指导教师称号。 |
| 王宇 | 副教授 |  | 担任电气工程系党支部副书记，主持国家自然基金、江苏省自然基金、航空基金、中国博士后基金特别资助、中国博士后基金面上项目、江苏省博士后基金等纵向基金以及横向课题多项。发表40余篇技术论文，授权专利5项；IEEE Member， IEEE Industrial Socitey Member，EEE Senior menber（IEEE高级会员），IEEE IAS member（IEEE工业应用协会会员），IEEE IES member（IEEE工业电子协会会员），IEEE PES member（IEEE电力和能源协会会员），IEEE PELS member（IEEE电力电子协会会员），担任IEEE Transaction on Industrial Electronics，IEEE Transaction on Power Electronics等期刊审稿专家。 |
| 王涛 | 副研究员 |  | IEEE会员，入选南京航空航天大学“长空之星”计划和江苏省“双创人才”计划。2013年和2018年分别获浙江大学电气工程学士和博士学位。2018-2020年获西门子资助，赴英国谢菲尔德大学电子与电机工程系从事博士后研究，合作导师为诸自强教授（IEEE Fellow，英国皇家工程院院士）。2020年10月起任南京航空航天大学自动化学院副研究员。 从事新能源发电、航空发电与电机驱动方面的研究，研究领域包括永磁和双馈风力发电、微电网电能质量治理、航空高压直流发电、永磁电机驱动控制。目前承担国家自然科学基金联合项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金青年项目、中央高校基本科研业务费项目等纵向课题6项，承担知名企业合作项目4项，曾参与国家重点研发计划、863计划、英国工程和自然科学研究委员会项目、青海省重大科技专项等重点项目，及多个与国家电网、日本富士电机等企业的合作项目，授权PCT国际专利1项，申请发明专利1项。以第一作者或通讯作者发表论文20余篇，其中SCI收录10篇。担任 IEEE Transaction on Power Electronics, IEEE Transaction on Energy Conversion, IET Power Electronics, IET Electrical Systems in Transportation 等著名国际期刊审稿人，担任国际会议ECCE Asia (IPEMC2020)分会场主席。 |
| 魏佳丹 | 教授 |  | 担任自动化学院副院长， IEEE高级会员（IEEE Senior Member），英国诺丁汉大学电力电子、电机与控制研究中心（PEMC）高级访问学者，入选“江苏省青蓝工程”优秀青年骨干教师。主要从事航空电源系统、特种电机及其控制技术、新能源发电机等方面的教学科研工作，主持/完成国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目、军科委基础加强计划领域基金、江苏省自然科学基金、江苏省重点研发计划、江苏省产学研联合创新研究项目、江苏省科技支撑计划、空装预研、工信部民机预研等40余项，发表学术论文50余篇，其中SCI收录30篇，获ICEMS2017最佳论文奖（Best Paper Award），获授权国家发明专利33项。荣获2019年度江苏省科学技术一等奖，2022年航空学会科学技术一等奖，2018年度中国商业联合会科学技术一等奖，国防科技进步三等奖，中船重工集团科学技术二等奖2项，南京航空航天大学科学技术奖2项，担任ICEMS2019、ESARS2018、INTEMAG2018等国际会议分会主席，IEEE Trans. Industrial Electronics、IEEE Trans. Power Electronics、IEEE Trans. Industry Applications、中国电机工程学报、电工技术学报、浙江大学学报等10余种SCI、EI重要期刊及多个重要国际会议审稿人。2017年获南京航空航天大学优秀团学指导老师，指导本科生获得2016年全国“英飞凌全国无人机大赛”总冠军，2020年全国大学生智能汽车竞赛国家二等奖2项。 |
| 张方华 | 教授 |  | 主持国家高技术研究计划（863）、国家自然科学基金等项目，主持多项航空静止变流器、直流变换器、特种电源的研制工作，主要研究方向为高功率密度电能变换技术、电力电子变换器的电磁兼容技术。发表100余篇技术论文，授权专利20项；获国防科学技术进步奖二等奖3项。中国电源学会照明电源专业委员会委员、中国电源学会信息电源专业委员会委员。2017年，指导本科生和研究生组成的团队获得“GaN Systems”杯第三届高校电力电子应用设计大赛特等奖。 |
| 赵亚俊 | 讲师 |  | IEEE会员，主要研究方向包括：1）多端口交直流变换器及其控制技术；2）多电飞机新型电源系统供电架构；3）双极性PWM整流器的直接功率控制技术；4）新能源发电及储能技术。参与国家自然科学基金2项、工信部民机专项1项，航空科学基金2项及多项航空航天等国防院所及企业合作项目，主持新能源发电、储能等多项企业合作研制项目。2017年获工信部创新创业一等奖，发表20余篇学术论文，担任IEEE JESTPE，Energies等期刊审稿专家。 |

附表2:新能源发电大学生主题创新区校内指导教师联系方式及办公地点

（姓氏为序）

（将军路校区）

| 指导教师 | 办公室 （将军路东区） （自动化学院楼群区域） | 邮箱 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卜飞飞 | 3-204 | pufeifei@nuaa.edu.cn | 15850575485 |
| 陈杰 | 3-412 | chen_jie@nuaa.edu.cn | 13813862956 |
| 陈文明 | 1-124 | wmnuaa@nuaa.edu.cn | 13913396121 |
| 陈乾宏 | 3-306 | chenqh@nuaa.edu.cn | 13337808016 |
| 秦海鸿 | 3-420 | qinhaihong@nuaa.edu.cn | 13951772239 |
| 王世山 | 3-312 | wangshishan@nuaa.edu.cn | 13770755953 |
| 王宇 | 3-212 | wanghaohao@nuaa.edu.cn | 15105166171 |
| 王涛 | 3-202b | wangtaoee@nuaa.edu.cn | 13732237784 |
| 魏佳丹 | 3-406 | weijiadan@nuaa.edu.cn | 13913861813 |
| 张方华 | 3-420 | zhangfh@nuaa.edu.cn | 13951877121 |
| 赵亚俊 | 2-210 | zhaoyajun@nuaa.edu.cn | 15151875082 |

（天目湖校区）

地点：笃行楼3楼电气实验室（待运行）